附件貳

交通部民用航空局101年11月26日發布之飛航公報AIC 04/2012

無人駕駛航空器系統(UAS)在臺北飛航情報區之作業

1.前言：

無人駕駛航空器系統(以下簡稱UAS)包括依據預設程序自主飛行之空用無人載具或由地面遙控站(以下簡稱RPS)操作之遙控駕駛航空器系統(以下簡稱RPAS)。因目前多數UAS尚不具備感測與避讓功能，先進國家對UAS之作業空域仍有許多限制措施並限定於國防、公務等用途；惟因其操作與維護較載人航空器成本低廉，已逐漸影響載人航空器使用空域與飛航作業。國際民航組織(以下簡稱ICAO)已分別於2011年3月及5月發布UAS作業之相關通告(Circular-328暨Circular-330)及其後續規劃文件，作為此類航空器在民用航空領域運用之參考規範。另參照ICAO規範，遙控模型航空器(Remote Model Aircraft)屬娛樂及運動用途，不在本航空公報管理範圍。

UAS/RPAS在臺北飛航情報區(以下簡稱本區)內作業，須以「不威脅載人航空器飛航作業，不危害地面人員生命、財產安全，不影響現行飛航服務優先順序」為考量。本區因地狹人稠且空中交通擁擠，為有效使用空域，交通部民用航空局(以下簡稱本局)對UAS作業案件之申請，依據「民用航空法」第三十四條暨「交通部民用航空局對機場四周禁止施放有礙飛航安全物體實施要點」，針對特定對象、視個案任務特殊性並考量申請單位各方面的安全作為實施審查。

本航空公報提供UAS在本區安全作業之必要資訊與作業程序，期使本區之空域更能經濟有效運用。

本航空公報取代AIC 03/2011，並於102年01月01日生效。

2.適用對象：

a. 國防、公務機關為執行非營利公務使用之UAS/RPAS作業。

b. 以政府經費進行研究、測試、展示之UAS/RPAS作業，應檢附主管機關使用無人載具之計畫核定文件。

3.登記與適航檢定：

現行民用航空法規尚未對UAS/RPAS之國籍航空器登記與適航檢定訂定規範，惟為建立爾後適航檢定之基礎，建議使用人熟悉美國材料試驗協會ASTM F38.01系列、美國航空無線電技術委員會(RTCA) DO-304或歐洲民用航空裝備組織(EUROCAE) ER-004 Volume 3系列有關UAS設計、製造等工業標準並據以實施。國防單位UAS登記與適航檢定，另依其作業規範辦理。

4.UAS操作組員資格：

現行民用航空法規對操作UAS/RPAS之作業現場負責人、駕駛人員及協調人員等並無資格檢定之規範，但操作組員應熟悉本區飛航指南內容及相關飛航規則；另為建立爾後操作組員檢定給證基礎，建議其至少取得自用駕駛員檢定證/航空人員乙類體檢證。國防單位操作組員資格另依其作業規範辦理。

5.申請方式：

申請方式區分為平時與緊急兩類，平時由使用機關向本局提出申請，作業期限一次以3個月為限；緊急時使用依「國土空間情報管理機制」辦理：

a.平時：

i. 應於作業前15天向本局提出申請，UAS/RPAS作業申請表如附件一。

ii. 如實施「國土測繪法」所為之航空測量攝影與遙感探測，應先向內政部地政司申請核准。

iii. 如使用專用頻道應向國家通訊傳播委員會申請核准。

b. 緊急：應於作業前向國家災害防救科技中心提出申請，再由其協調本局發布公告後執行空拍任務。

c. 國防單位申請依其「國軍無人駕駛航空器系統空域管制作業程序」辦理。

6.作業限制：

a. UAS/RPAS作業以隔離空域實施為原則，為使本區空域經濟有效運用，申請單位應以最合宜之空域範圍、作業高度及使用時間進行申請。

b. 除國防及海域巡護等用途外，UA/RPA最大起飛總重不得超過150公斤。

c. 作業空域如涉及軍用機場管制地帶、軍事演習訓練空域（相關資訊請查閱臺北飛航情報區飛航指南）或要塞堡壘地帶法規範範圍，應先取得相關軍方單位許可後，再循前述程序向本局申請發布飛航公告。涉及超輕型載具活動空域者，亦請比照辦理。

d. 使用之專用頻道應經國家通信傳播委員會核准。

e. 除國防及緊急申請用途外，作業限於日出至日落期間，規劃航路上之天氣現況或預報並能符合能見度5公里、雲幕高1,500英呎之目視天氣標準。

f. 於機場或飛行場以外地區執行起降作業時，申請單位必須保證現場有足夠空間供UA/RPA執行安全起降作業，其場地作業安全考量如下：

i. 應距任何城鎮人口密集區、住家150公尺以上。

ii. 起降場地附近應避開高壓線、高大建築物、重要設施等。

iii. 起降場地附近應避免雷達站、微波中繼、無線通信等干擾源；起飛前應先確保控制信號之頻率與強度符合作業需求。

iv. 除在駕駛人員控制下作業，跑道50公尺內不得有任何人員、船艦、車輛或建物；起降期間，跑道30公尺內不得有任何人員、船艦、車輛或建物。

g. 除國防用途外，同一作業空域不得有一架以上之UA/RPA作業，另每一作業空域需有一個起降場；UA/RPA駕駛人員亦不得以任何型式，在同一時間控制一架以上UA/RPA作業。

h. 具自動駕駛儀之UA/RPA應具備控制迴路之失效－安全（Fail-Safe）能力。

i. 以最大巡航速度1.4倍計算之撞擊地表動能大於95千焦（KJ）之UA/RPA，應具備降落傘/緩降機構等安全裝置。

j. 每次作業應攜帶足夠油量或電量，計算時應考量下列因素：

i. 氣象預報情況。

ii. 預期之航管協調或延誤。

iii. 系統失效程序。

iv. 非預期及不正常消耗之應變油量或電量。

k. 以GPS為導航裝備之操作者，應監視並維持衛星訊號可靠度，如無法正常接收訊號時應停止作業。

l. UAS/RPAS與載人航空器共同使用機場跑、滑道設施時，UA/RPA自滑出至離開機場航線止；以及自UA/RPA加入機場航線起至進場落地並關車全停期間，載人航空器應暫停於機場操作區之作業，以維護安全。

m. UAS/RPAS作業不得滯留於機場交通地帶、目視航路及儀器航路，如需穿越前述地區，亦應加速通過。

n. 除經主管機關准許外，禁止於危險區、限航區、密集區域、油庫、變電所、發電廠、港口、主要道路、鐵道沿線、開闊地人口聚集處或其他法定禁止飛越地區等上空作業。

o. 作業全程應於申請之空域範圍內作業，如發現載人航空器應暫停作業或主動避讓，並為地面人員生命與財產安全之負責。

7.事件/事故報告程序：

申請單位應負作業安全之則，作業期間如發生不正常或緊急等故障/事故時，申請單位除應儘速通報該次活動之飛航管制協調單位(如適用)外，並應於發生故障或事故24小時內填寫並傳報「飛航安全相關事件報告表」(如附件二)。

8.其他注意事項：

a. 申請表應述明使用之作業時間、操作組員、飛航路線、作業高度、性能諸元等項目，並檢附UA/RPA及RPS外觀圖、作業空域圖、起降場示意圖。

b. 申請表檢附之作業空域圖應將作業範圍及起降場之WGS-84座標標示於圖上。

c. 申請表檢附之起降場照片(或圖片)應標示障礙物位置、跑道位置、起飛/降落方向、標高。

d. 在關閉空域作業之現場負責人，應於作業當日開始作業前，與鄰近航管單位確認並維持電話暢通；如作業期間發生UAS/RPAS系統故障、失聯等異常情形，應主動告知管制單位並立即終止作業。作業期間倘有電話不暢通狀況，應立即停止作業。

e. 在協調使用空域作業之現場負責人，應於作業當日派遣協調人員進駐航管單位，確認並維持電話暢通；監視UA/RPA飛行路徑，並依飛航服務單位要求報告位置；如作業期間發生系統故障、失聯等異常情形，應主動告知管制單位並立即終止作業。作業期間倘有電話不暢通狀況，應立即停止作業；另如未派員進駐，視同當日不作業。

f. 申請單位應建立UAS標準作業程序(SOP)，其內容至少應包括：

i. 作業現場負責人/駕駛人員/協調人員之資格條件與職責。

ii. 天氣限制。

iii. 起降場地選擇。

iv. UA/RPA及RPS作業前/中/後檢查表。

v. 起飛與降落程序。

vi. 起降場地管制規定。

vii. 作業現場負責人/駕駛人員作業時間與架次紀錄。

viii. 通信鏈路及主要系統組件失效等情況之不正常或緊急處置程序。

ix. UA/RPA及發動機作業時間(含起飛與降落)與架次紀錄。

x. RPS作業時間與架次紀錄。

xi. 故障排除暨定期維護紀錄。

g. 作業現場負責人應於作業期間監視UA/RPA飛行路徑，依飛航服務單位要求報告位置，並遵守中央及地方政府機關等相關規定。

h. 作業期限屆滿前，倘UAS/RPAS作業已全部實施結束，申請單位應通知本局辦理飛航公告修訂或終止。

9.縮寫語：

| AIC | Aeronautical Information Circulars 航空公報 |
| --- | --- |
| ASTM | American Society for Testing and Materials 美國材料試驗協會 |
| EUROCAE | European Organization for Civil Aviation Equipment 歐洲民用航空裝備組織 |
| FIR | Flight Information Region 飛航情報區 |
| GPS | Global Positioning System 全球定位系統 |
| ICAO | International Civil Aviation Organization 國際民航組織 |
| INS | Inertial Navigation System 慣性導航系統 |
| KJ | Kilo Joules 千焦 |
| NOTAM | Notice To Airmen 飛航公告 |
| RPA | Remotely Piloted Aircraft 遙控駕駛航空器 |
| RPAS | Remotely Piloted Aircraft Systems 遙控駕駛航空器系統 |
| RPS | Remote Pilot Station 地面遙控站 |
| RTCA | Radio technical commission for Aeronautics 美國航空無線電技術委員會 |
| SOP | Standard Operation Procedures 標準作業程序 |
| UA | Unmanned aircraft 無人駕駛航空器 |
| UAS | Unmanned aircraft systems 無人駕駛航空器系統 |

10.參考資料：

a. 民用航空法。

b. 飛航事故調查法。

c. 航空器飛航安全相關事件處理規則。

d. 飛航規則。

e. 臺北飛航情報區飛航指南。

f. 交通部民用航空局對機場四周禁止施放有礙飛航安全物體實施要點。

g. 國軍無人駕駛航空器系統空域管制作業程序。

h. ICAO UAS Circular 328-Unmanned Aircraft Systems (UAS).

i. ICAO Circular 330-Civil Military Cooperation in Air Traffic Management.

j. UK CAA, CAP722 Unmanned Aircraft System Operations in UK Airspace – Guidance.

附件一				無人航空器系統（UAS）作業申請表

| 作業名稱 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用途 | (研究計畫請加註計畫編號並檢附主管機關核定文件) |  |  |  |  |
| 委託單位 | （無委託者免填） |  |  |  |  |
| 申請單位 |  |  |  |  |  |
| 申請單位承辦人 | 姓名 |  |  | 電話號碼 |  |
| 作業現場負責人 | 姓名 |  |  | 行動電話 |  |
| 駕駛人員 | 姓名 |  |  | 行動電話 |  |
|  | 姓名 |  |  | 行動電話 |  |
| 協調人員 | 姓名 |  |  | 行動電話 |  |
| 作業日期及時間(24時制) | 自 | 年 月 日起 |  | 至 | 年 月 日止 |
|  | 自 | 時 分起 |  | 至 | 時 分止 |
| 空域範圍各點連線(WGS-84/可視需要增加欄位） | 1.北緯 | 度 分 秒 |  | 東經 | 度 分 秒 |
|  | 2.北緯 | 度 分 秒 |  | 東經 | 度 分 秒 |
|  | 3.北緯 | 度 分 秒 |  | 東經 | 度 分 秒 |
|  | 4.北緯 | 度 分 秒 |  | 東經 | 度 分 秒 |
| 作業高度 | 自 英呎至 英呎（AMSL, Above Mean Sea Level） 實際高度(平地/山區)__________英呎（AGL, Above Ground Level） |  |  |  |  |
| UAS/RPAS起飛/降落地點名稱與座標(WGS-84) | 起飛/降落地點名稱 |  |  |  |  |
|  | 北緯 | 度 分 秒 |  | 東經 | 度 分 秒 |
| 作業範圍中心點座標(WGS-84) | 北緯 | 度 分 秒 |  | 東經 | 度 分 秒 |
| 作業半徑(海浬) |  |  |  |  |  |
| 作業概述 |  |  |  |  |  |
| 備註 | 1.本申請表填寫時，請自行依實際需要調整欄位。 2.請配合完成「無人駕駛航空器系統(UAS)在臺北飛航情報區之作業」要求事項後，並於實施作業前十五天，向交通部民用航空局提出申請。 |  |  |  |  |
| 玆聲明以上所填資料均屬實無誤，並確實遵守「國土測繪法」、「要塞堡壘地帶法」、「國家機密保護法」、「實施航空測量攝影及遙感探測管理規則」及使用國家通訊傳播委員會核准專用頻道等相關規定，保證操作組員熟悉本區飛航指南及相關飛航規則內容，已完成相關空域協調，作業期間絕不影響載人航空器飛航安全或地面人員及財產安全，並同意依交通部民用航空局、航管單位及軍方相關單位指示事項進行作業，倘有違反前述之情事，願負一切法律責任。 申請單位： （蓋章） 中華民國 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件一之一					UAS/RPAS名稱及其性能諸元

| 名稱 |  |  |  | 型式 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 翼展/機身長度 (公尺) |  |  |  | 機身空重 (不含燃量/酬載) |  |  |  |  |
| 最大籌載 (公斤) |  |  |  | 使用燃料 |  |  |  |  |
| 最大起飛總重 (公斤) |  |  |  | 最大升限 (英呎) |  |  |  |  |
| 滯空時間 |  |  |  | 最大航程 |  |  |  |  |
| 最大巡航速度 (浬/時) |  |  |  | 最小巡航速度 (浬/時) |  |  |  |  |
| 爬升/下降率 (呎/分) |  |  |  | 最大轉彎率 (度/秒) |  |  |  |  |
| 進場速度 (浬/時) |  |  |  | 環境限制 (風速/雨量) |  |  |  |  |
| 起飛方式 | 跑道□ | 手擲□ |  | 降落方式 |  | 跑道□ | 降落傘□ |  |
|  | 彈射□ | 其他□ |  |  |  | 其他□ | 攔截網□ |  |
| 遙控方式/頻率 |  |  |  | 導航方式 |  |  |  |  |
| 使用頻率保密功能 | 有□ |  | 無□ | 位置燈/防撞燈 |  | 有□ |  | 無□ |
| 影像傳輸方式/頻率 (不具此功能者免填) |  |  |  | 自動駕駛儀 |  | 有□ | 無□ |  |
| 外掛裝備 | 相機□ |  |  |  | 熱像儀□ |  |  |  |
|  | 攝影機□ |  |  |  | 其他□ |  |  |  |
| 雷達迴波器 | 有□ |  |  |  | 無□ |  |  |  |
| 失效-安全能力概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全緩降裝置概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附註 | 國防用途單位免填。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件一之二						UAS/RPAS附圖

| UA/RPA 附圖 |  |
| --- | --- |
| RPS 附圖 |  |
| 附註 | 1.請以照片方式檢附。 2.國防用途單位免填。 |

附件一之三				UAS起降場地暨障礙物附圖

| 附圖 |  |
| --- | --- |
| 附註 | 1.請使用Google Earth衛星圖示。 2.請標示障礙物位置、跑道位置、跑道標高、起飛/降落方向。 3.國防用途單位免填。 |

附件一之四					UAS作業空域附圖(含座標)

| 附圖 |  |
| --- | --- |
| 附註 | 1.請使用Google Earth衛星圖示。 2.請依序將起降場及空域各點編號標示。 |

附件二           飛航安全相關事件報告表（無人駕駛航空器）

Appendix 2     OCCURRENCE NOTIFICATION FORM （FOR UAS ONLY）

編號/NO：

| 通報對象 Unit to be notified |  |  | 民用航空局 Civil Aeronautics Administration |  |  |  |  |  |  | 飛航安全調查委員會 Aviation Safety Council |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通報電話 Phone No. |  |  | (02)2349-6067(上班時間) (02)2349-6300(非上班時間) |  |  |  |  |  |  | 0800 - 004 - 066 0935 - 628 - 217 |  |  |  |  |  |
| 傳真號碼 FAX NO. |  |  | (02)2349-6400 e-mail：fsmis@mail.caa.gov.tw |  |  |  |  |  |  | (02) 8912-7399 e-mail：go_team@asc.gov.tw |  |  |  |  |  |
| 申請單位 Operator |  |  |  |  |  | 機型 Aircraft Model |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 班次號碼 Flight No. |  |  | 不適用 |  |  | 註冊號碼 Registration No. |  |  |  |  |  | 不適用 |  |  |  |
| 起飛地點 Departure Point |  |  |  |  |  | 起飛時間 Departure Time |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目的地 Destination |  |  |  |  |  | 實際降落地點 Actual Landing Point |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事件發生日期 Date of Occurrence |  |  | 年 Year |  |  | 月 Month |  |  |  |  |  | 日 Day |  |  |  |
| 事件發生時間 Time of Occurrence |  |  | 上午 / 下午 AM / PM |  |  | 時 Hour |  |  |  |  |  | 分 Minute |  |  |  |
| 事件發生地點 Location of Occurrence |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事件簡述：（如本欄不敷使用，請另用紙張填寫附上） Summary of Occurrence |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通報人 Notified by |  |  |  |  | 通報單位 Unit |  |  |  |  |  | 聯絡電話Phone No. |  |  |  |  |
| 以下請勿填寫 For official use only |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 登記人 Duty Officer |  |  |  | 通報登記時間Notification recorded at |  |  | 月 Month |  | 日 Day |  |  |  | 時 Hour | 分 Minute |  |